Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: ул.Советская(площадь-ул.Октябрьская)

| № км | 1.1(м) | 1.5(м) | 1.6(м) | 1.12(м) | 1.14.1(шт) | ИТОГО, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэф.привед. к 1.1 | 1.000 | 0.250 | 0.750 | 4.000 | 0.400 |  |
| Ширина, м | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 4.00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 - 1 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,250 |
| 1 - 2 | 80,000 | 86,000 | 192,000 | 13,000 | 27,000 | 72,950 |
| ИТОГО | 80,000 | 136,000 | 192,000 | 13,000 | 27,000 | 74,200 |
| ЛИН.КМ | 0,080 | 0,136 | 0,192 | 0,013 | 0,000 |  |
| ПРИВЕД.КМ | 0,080 | 0,034 | 0,144 | 0,052 | 0,000 |  |
| ПЛОЩАДЬ | 8,000 | 3,400 | 14,400 | 5,200 | 43,200 | 74,200 |